목차

1 Prameter

2 Bootloader & FW Programming

2-1 Target, Tools, PC Connection

2-2 Bootloader File Programming

2-3 FW File Programming

2-4 Bootloader File + FW File  xxx.bin File Make

2-5 Bootloader File + FW File  xxx.bin File Programming

3 GUI Monitor Program

| 1 Prameter |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Protection / Release |  | Parameter Value & Check Condition |  |  |  | FET State |
| 1 | COVP | 과전압 보호 | MAX_V | > | 4200 mV | > 3초 | Charge FET OFF |
|  | COVPR | 과전압 차단 복구 | MAX_V | < | OVP-50 = 4150 mV | > 3초 | Charge FET ON |
| 2 | DUVP | 저전압 보호 | MIN_V | < | 3000 mV | > 3초 | Discharge FET OFF |
|  | DUVPR | 저전압 차단 복구 | MIN_V | > | UVP+50 = 3050 mV | > 3초 | Discharge FET ON |
| 3 | COCP | 충전 인식 | A | > | 3 A | > 3초 AND |  |
|  |  | 충전 과전류 보호 | A | > | 30 A | > 3초 | Charge FET OFF |
|  | COCPR | 충전 과전류 차단 복구 | A | < | -3 A | > 3초 | 방전 인식 Charge FET ON |
| 4 | DOCP | 방전 인식 | A | < | -3 A | > 3초 AND |  |
|  |  | 방전 과전류 보호 | A | < | -90 A | > 3초 | Discharge FET OFF |
|  | DOCPR | 방전 과전류 차단 복구 | A | > | 3 A | > 3초 | 충전인식 Discharge FET ON |
| 5 | COTP | 충전 인식 | A | > | 3 A | > 3초 AND | Charge FET OFF |
|  |  | 충전 고온 보호 | MAX_T | > | 55 ℃ | > 3초 |  |
|  | COTPR | 충전 고온 차단 복구 | MAX_T | < | COTP-5 = 50 ℃ | > 3초 | Chagre FET ON |
| 6 | CUTP | 충전 인식 | A | > | 3 A | > 3초 AND | Charge FET OFF |
|  |  | 충전 저온 보호 | MIN_T | < | -5 ℃ | > 3초 |  |
|  | CUTPR | 충전 저온 차단 복구 | MIN_T | > | CUTP+5 = 0 ℃ | > 3초 | Chagge FET ON |
| 7 | DOTP | 방전 인식 | A | < | -3 A | > 3초 AND | Discharge FET OFF |
|  |  | 방전 고온 보호 | MAX_T | > | 65 ℃ | > 3초 |  |
|  | DOTPR | 방전 고온 차단 복구 | MAX_T | < | DOTP-5 = 60 ℃ | > 3초 | Discharge FET ON |
| 8 | DUTP | 방전 인식 | A | < | -3 A | > 3초 AND | Discharge FET OFF |
|  |  | 방전 저온 보호 | MIN_T | < | -20 ℃ | > 3초 |  |
|  | DUTPR | 방전 저온 차단 복구 | MIN_T | > | DUTP+5 = -15 ℃ | > 3초 | Discharge FET ON |
| 9 | CPF | 충전 인식 | A | > | 3 A | > 3초 AND | Charge FET OFF & Discharge FET OFF - 영구차단 FRAM 적용 - CPF/DPF CAN I/F BMS Reset Clear |
|  |  | 충전 dV 차단 (dV=MAX_V-MIN_V) | MAX_V | > | 3600 mV | And > 3초 |  |
|  |  |  | dV | > | 200 mV |  |  |
| 10 | DPF | 방전 인식 | A | < | -3 A | > 3초 AND |  |
|  |  | 방전 dV 차단 (dV=MAX_V-MIN_V) | MIN_V | > | 3200 mV | And > 3초 |  |
|  |  |  | dV | > | 250 mV |  |  |
| 11 | CAPACITY | 배터리 용량 | Ah | = | 38 Ah |  | SOC, max_c 용량 |
| 12 | BANKCELL BALANCE | 충전 인식 | A | > | 3 A | > 3초 And |  |
|  |  | 평균 전압 | AVR_V | > | 3700 mV | And |  |
|  |  | 시작 SDV(MaxV-MinV) | SDV | >= | 30 mV | And | 시작 |
|  |  | 종료 EDV(MaxV-MinV) | EDV | < | 20 mV |  | 복구 |

| 2 Bootloader & FW Programming |  |
| --- | --- |
| NO | Discription. |
| 1 | Source Code Back Up C:\KHW\FW\01_LB_BACK_UP\LB_20S_231012_V001_60Qt C:\KHW\FW\LB_20S\ 변경하여 사용 |
| 2 | 1. BootLoader & FW Download File. 1) LB Bootdloader File (STM32 ST-LINK Utility) - C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_Booteer_stm32f205_V110.srec 2) LB FW File (MPSTBoot_V205) - C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_20S_231012.srec 3) LB Bootloader + LB FW File (STM32 ST-LINK Utility) - C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_20S_231012.bin (Address:0x08000000/Size:0x40000) 2. Use Tools. 1) ST-LINK/V2, PEAK CAN, USB to 485, PC 2) [Power(72V) + Bank Cell Dummy 저항 Jig] or Battery Pack 3. Application Program. 1) “STM32 ST-LINK Utility”, “MPSTBoot_V205”, “Tera Term” 2) “LB_Monitor_PCAN” |
| 3 | LB_Bootloader “LB_Booteer_stm32f205_V110.srec” 파일 다운로드 C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_Booteer_stm32f205_V110.srec “STM32 ST-LINK Utility” 사용 “LB_Booteer_stm32f205_V110.srec” 파일을 다운로드 한다 - Tools :: ST-LINK/V2 |
| 4 | LB FW “LB_20S_231012.srec” 파일 다운로드 C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_20S_231012.srec C:\KHW\FW\LB_20S\Document\SW_BootLoader\MPSTBoot_v205 (exe_File) “MPSTBoot_V205” 사용 “LB_20S_231012.srec” 파일을 다운로드 한다. - Tools :: PEAK CAN (주의 : 다른 프로그램의 CAN은 연결하지 않는다) |
| 5 | LB Bootloader + LB FW “LB_20S_231012.bin” 합친 파일 다운로드 C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_20S_231012.bin “STM32 ST-LINK Utility” 사용 “LB_20S_231012.bin” 파일을 다운로드 한다 - Tools :: ST-LINK/V2 |
| 6 | C:\KHW\FW\LB_20S\Document\SW_모니터링\Debug (Any CPU) “LB_Monitor_PCAN” 프로그램을 실행하고 확인 한다. - Tools :: PC or Note Book 모니터링 프로그램 |

| 2-2 Connection |  |
| --- | --- |
| Discription. |  |
| 1. 준비사항 1) 필요장치 : LB 20S9P Battery Pack, PC, USB 3구 이상 Hub, ST-Link/ V2(SWD), USB to RS485, PEAK(CAN) 2) 프로그램 : STM32 ST-LINK Utility, MPSTBoot_V205, LB_Monitor_PCAN |  |
| 2. Target B’d 상태에서 연결 [ Target B’d <-> Tools <-> PC Connection ] 1) Target B’d CN1 <-> Battery Pack Bank 1 ~ 10 연결 2) Target B’d CN2 <-> Battery Pack Bank 11 ~ 20 연결 3) Target B’d CN3 <-> Battery Temp 1 ~ 4 연결 4) Target B’d CN4 <-> Tool ST-Link 연결 <-> USB 허브 <-> PC 연결 5) Target B’d CN5 <-> Tool PEAK(CAN) <-> USB 허브 <-> PC 연결 6) Target B’d CN6 <-> Tool USB to RS485 <-> USB 허브 <-> PC 연결 7) Target B’d CN7 <-> Battery Pack Power 연결 8) Target B’d CN8 <-> ON/OFF Switch 연결 |  |
| 3. Battery Pack 실장 연결 [ Bootloader가 Download된 제품에 FW 변경 다운로드시 ] 1) CAN, ON/OFF 스위치 연결된 Cable 사용. 2) Cable <-> Tool PEAK(CAN) <-> USB 허브 <-> PC 연결 |  |

| 2-2 Bootloader File Programming |  |
| --- | --- |
| Discription. |  |
| 1. LB_Bootloader “LB_Booteer_stm32f205_V110.srec” 파일 다운로드 C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_Booteer_stm32f205_V110.srec “STM32 ST-LINK Utility” 사용 “LB_Booteer_stm32f205_V110.srec” 파일을 다운로드 한다 - Tool :: ST-LINK/V2 |  |
| 2. STM32 ST-LINK Utility 프로그램 실행 및 처리 순서 1) 상단 메뉴 Target \ [connect] or [Connect to the target] Icon 선택 2) 상단 메뉴 Target \ [Erase Chip] or [Full chip erase] Icon 선택 3) 상단 메뉴 Target \ [Program Verify] or [Program verify] Icon 선택 4) LB_Booteer_stm32f205_V110.srec 파일 선택 후 열기 버튼 클릭 5) Start 버튼 클릭 6) 아래 메시창 내용 확인. 완료. 7) 프로그램 다운로드 완료 이후 Tera Term(115,600bps, 8,no) 프로그램에서 아래 메시지 확인 |  |

| 2-3 FW File Programming |  |
| --- | --- |
| Discription. |  |
| 1. LB FW “LB_20S_231012.srec” 파일 다운로드 C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_20S_231012.srec C:\KHW\FW\LB_20S\Document\SW_BootLoader\MPSTBoot_v205 (exe_File) “MPSTBoot_V205” 사용 “LB_20S_231012.srec” 파일을 다운로드 한다. - Tools :: PEAK CAN (다른 프로그램의 CAN은 연결하지 않는다) |  |
| 2. MPSTBoot_V205 프로그램 실행 및 처리 순서 1) 하단의 [Settings..] 버튼 클릭 2) 하단 OK 버튼 클릭 3) 오른쪽 중간의 Browse 버튼 클릭 4) LB_20S_231012.srec 파일 선택 후 열기 버튼 클릭 5) 파일 다운로드 완료 후 자동 종료 확인 6) 프로그램 다운로드 완료 이후 Tera Term(115,600bps, 8,no) 프로그램에서 아래 메시지 확인 |  |

| 2-3 Bootloader File + FW File xxx.bin File Make |  |
| --- | --- |
| Discription. |  |
| 1. LB Bootloader “LB_Booteer_stm32f205_V110.srec” 파일과 LB FW “LB_20S_231012.srec” 파일 두개를 하나의 “LB_20S_231012.bin” 파일로 만드는 방법 - Tools :: ST-LINK/V2, PEAK CAN (다른 프로그램의 CAN은 연결하지 않는다) |  |
| 2. STM32 ST-LINK Utility 프로그램 실행 및 처리 순서 1) 2-1. LB Bootloader Programming. 2-2. LB FW Programming.에서 Bootloder와 FW를 Dowload 한 타겟 보드를 STM32 ST-LINK Utility 프로그램을 사용하여 만든다. 2) 상단 메뉴 Target \ connect or Connect to the target Icon 선택 상단 표시 되는 Address 0x0800 0000 과 Size 0x4 0000 를 확인 한다 3) 상단 메뉴 File\Save file as...선택 4) 파일 이름에 파일명을 쓰고(예:LB_20S_231012.bin) 저장버튼 클릭 5) 아래 메시창 내용 확인. 완료. |  |

| 2-4 Bootloader File + FW File xxx.bin File Programming |  |
| --- | --- |
| Discription. |  |
| 1. LB Bootloader + LB FW “LB_20S_231012.bin” 합친 파일 다운로드 C:\KHW\FW\LB_20S\BIN_file\LB_20S_231012.bin “STM32 ST-LINK Utility” 사용 “LB_20S_231012.bin” 파일을 다운로드 한다 - Tools :: ST-LINK/V2 |  |
| 2. STM32 ST-LINK Utility 프로그램 실행 및 처리 순서 1) 상단 메뉴 Target \ connect or Connect to the target Icon 선택 2) 상단 메뉴 Target \ Erase Chip or Full chip erase Icon 선택 3) 상단 메뉴 Target \ Program Verify or Program verify Icon 선택 4) LB_20S_231012.bin 파일 선택 후 열기 버튼 클릭 5) Start 버튼 클릭 6) 아래 메시창 내용 확인. 완료. 7) 프로그램 다운로드 완료 이후 Tera Term(115,600bps, 8,no) 프로그램에서 아래 메시지 확인 |  |

| 3 GUI Monitor Program |  |
| --- | --- |
| Discription. |  |
| 1 LB GUI Monitor Program C:\KHW\FW\LB_20S\Document\SW_모니터링\Debug (Any CPU) “LB_Monitor_PCAN” 프로그램을 실행하고 확인 한다. - Tools :: PC or Note Book |  |
| 2. LB_Monitor_PCAN 프로그램 실행 및 처리 순서 1) PCAN 설정 텝, Connection 그룹의 Initialize 버튼 클릭 2) 엘비-LB 텝 : 전압/전류/온도/상태 확인 탭 상단 오른쪽 저장 버튼 클릭시 Log Data을 저장 할 수 있다. 하단의 Version 1, Manufacture 2023-10-12 확인 3) BMS 제어 텝 LB 설정 파라메터값 변경 및 PF(CPF/DPF) FLAG CLEAR 가능한 텝 [BMS에서 읽기] 버튼 : 설정값을 읽어온다. 1. LB Prameter Setup. 항의 설정 파라메터와 같은지 확인 [BMS로 저장] 버튼 : 설정값을 변경 할 수 있다 [기본값으로설정] 버튼 : 기본 설정 값으로 변경 한다 [PF Clear] 버튼 : CPF/DPF 보호 동작시 값을 클리어 한다. BMS 리셋시 해제 된다. 4) EVENT 읽기 텝 LB EVENT 발생 데이터를 읽을 수 있다 하단 중간 [Event 요청] 버튼 클릭 : LB BMS EVENT DATA 20건을 읽어 온다. 시간 데이터 값이 가장 큰것이 최근에 발생한 이벤트 데이터로 1건당 데이터 21개 레코드 데이터를 읽어 온다 : 발생전 10개, 발생 1개, 발생후 10개 |  |